ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Выполнение ручных швов постоянного назначения»

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут)

Содержание практической работы –  технология пришивания пуговиц и обмётывание петель.

Планируемые результаты

Обучающийся научится: изготавливать с помощью ручных инструментов простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией.

Цель работы: формирование навыков выполнения строчек    постоянного назначения ручными стежками (пришивание пуговиц, обметывание петель).

Таблица 1

Карта пооперационного контроля

| № | Критерии оценки качества работы | Максимальный балл | Количество баллов (0, 1 или 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Самооценка |  | Оценка учителя |
| 1 | Соблюдение правил охраны труда и организации рабочего места | 2 |  |  |  |
| 2 | Правильность приемов заправки иглы | 2 |  |  |  |
| Пришивание пуговицы |  |  |  |  |  |
| 3 | Нитка в иглу вставлена в два сложения | 2 |  |  |  |
| 4 | Стежки ровно затянуты, количество стежков не менее трех | 2 |  |  |  |
| 5 | Закрепка крепкая | 2 |  |  |  |
| 6 | Концы ниток обрезаны | 2 |  |  |  |
| Обметывание петли |  |  |  |  |  |
| 7 | Нитка в иглу вставлена в два сложения | 2 |  |  |  |
| 8 | Длина петли рассчитана и отмечена верно | 2 |  |  |  |
| 9 | Частота стежков на 1см 7-10 | 2 |  |  |  |
| 10 | Стежки одинаковой высоты | 2 |  |  |  |
| 11 | Расстояние между стежками одинаковое | 2 |  |  |  |
| 12 | Стежки ровные, не затянуты | 2 |  |  |  |
| 13 | Качество закрепок | 2 |  |  |  |
| 14 | Концы ниток обрезаны | 2 |  |  |  |
|  | Итого баллов | 28 |  |  |  |

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.

- 2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы полностью соответствует критерию.

- 1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы частично соответствует критерию, можно исправить.

- 0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не соответствует критерию, исправить нельзя.

Таблица 2

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| 24 - 28 | 5 |
| 20 - 23 | 4 |
| 14 - 19 | 3 |
| 13 и менее | 2 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Выполнение образцов швов постоянного назначения ручными стежками»

Оборудование, инструменты и материалы: ручная игла, линейка, ножницы, мел, лоскут ткани, нитки, пуговицы.

Ход работы:

- Внимательно прочтите инструкционно-технологическую карту и правила охраны труда при работе с иглой и ножницами.

- Подготовьте необходимое количество лоскута

- Пришейте пуговицу с двумя отверстиями

- Пришейте пуговицу с четырьмя  отверстиями

- По размеру пуговицы наметьте петлю

- Обметайте петлю

- Оцените свою работу по предложенным критериям.

Правила охраны труда при работе с иглой

- Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой.

- Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого коробку.

- Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы проверить их наличие.

- Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески. Не оставлять иголку в изделии.

- Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и может сломаться.

Правила охраны труда при работе с ножницами

- Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей коробку.

- Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, держать их за сомкнутые лезвия.

- Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.

- Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями.

- Следить за движением и положением лезвий во время работы.

- Использовать ножницы только по назначению.

Инструкционно-технологическая карта

«Выполнение образцов швов постоянного назначения ручными стежками»

| № | Технология выполнения | Графическое изображение | Технические условия |  | Требования к качеству, допустимые отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Пришивание пуговиц |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Определить вид пуговицы |  | Пуговицы с 2 и 4 отверстиями, с ушком (на ножке) |  |  |
| 1.2 | Наметить мелом место положения пуговицы |  | Величина лоскута 15х15см. , пуговица с двумя отверстиями | Линии чёткие и ровные |  |
| 1.3 | Подготовить нитку для пришивания. Нитку вдевать в ушко два сложения. Ввести иглу в место расположения пуговицы и выполнить небольшой стежок, не вытягивая до конца нить. Провести иглу в образовавшуюся петлю и затянуть |  | Игла с длинным ушком. Нитки №40 | Аккуратность закрепки |  |
| 1.4 | Пришить пуговицу. Выполнить закрепку |  | Количество стежков 3-4шт. | Стежки с изнаночной стороны расположены параллельно и плотно прилегают друг к другу; ровно затянуты, закрепка крепкая, концы ниток обрезаны |  |
| 1.5 | Пришить пуговицу с четырьмя отверстиями |  |  | Выбрать или придумать способ самостоятельно |  |
| II. Обметывание петли |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наметить место положения петли. Прорезать по намеченной линии |  | Величина лоскута 15х15см. Длина петли равна диаметру пуговицы + 3мм. Ширина петли 4 мм |  | Точность разметки, ±2мм |
| 2.2 | Обметать косыми стежками по всему контуру |  | Частота стежков 3-4 в 1см |  | Расстояние между стежками одинаковое |
| 2.3 | Обметать каждую сторону петельными стежками |  | Частота стежков 7-8 в 1см |  | Стежки ровные с одинаковым расстоянием между ними |
| 2.4 | Выполнить в конце петель закрепки петельными стежками |  |  |  | Стежки одинаковой высоты, ровно затянуты, между стежками равное расстояние. |