ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Обработка застежки»

(индивидуальная работа, время выполнения – 1 урок, 45 минут)

Содержание практической работы – обработка застёжки в шве.

Планируемые предметные результаты:

- читать элементарные чертежи и эскизы;

- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

Цель работы: формирование умения обработки застёжки.

Таблица 1

Карта пооперационного контроля

| № | Критерии оценки качества работы | Максимальный балл | Количество баллов (0, 1 или 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Самооценка | Оценка учителя |
| 1 | Соблюдение правил охраны труда и организации рабочего места | 2 |  |  |
| 2 | Правильность приемов установки специальной лапки | 2 |  |  |
| 3 | Качество выполнения стачного шва. Ширина 1,5см ( ±2мм) | 2 |  |  |
| 4 | Наметывание правой детали на молнию. Ширина шва 0,2-0,3см | 2 |  |  |
| 5 | Наметывание левой детали на молнию. Ширина шва 0,8 -1,0см | 2 |  |  |
| 6 | Настрачивание деталей на молнию. Ширина шва по правой стороне 0,1-0,2см, по левой стороне 0,7-0,9см | 2 |  |  |
| 7 | Ровность строчки | 2 |  |  |
| 8 | Зубчики молнии скрыты | 2 |  |  |
| 9 | Качество ВТО | 2 |  |  |
|  | Итого | 18 |  |  |

Максимальный бал за каждый этап выполненной работы – 2 балла.

- 2 балла выставляется в том случае, если выполненный этап  работы полностью соответствует критерию.

- 1 балл выставляется в том случае, если выполненный этап  работы частично соответствует критерию, можно исправить.

- 0 баллов выставляется в том случае, если выполненный этап  работы не соответствует критерию, исправить нельзя.

Таблица 2

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| 15 - 18 | 5 |
| 13 - 14 | 4 |
| 9 - 12 | 3 |
| 8 и менее | 2 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Обработка застежки тесьмой - молнией»

Оборудование, инструменты и материалы: гладильная доска, утюг, швейная машина, ручная игла, булавки, линейка, мел, лоскут ткани, нитки, специальная лапка для втачивания молнии.

Ход работы:

- Внимательно прочтите инструкционно-технологическую карту и правила охраны труда.

- Подготовьте необходимое количество лоскута и молнию.

- Обработайте застежку по инструкционной карте.

- Оцените свою работу по предложенным критериям.

Правила охраны труда при работе с иглой

1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой.

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого коробку.

3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы проверить их наличие.

4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески, не оставлять иголку в изделии.

5. Не шить ржавой иглой.

Правила охраны труда при работе с ножницами

- Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей коробке.

- Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, держать их за сомкнутые лезвия.

- Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.

- Не оставлять ножницы с раскрытыми лезвиями.

- Следить за движением и положением лезвий во время работы.

- Использовать ножницы только по назначению.

Правила охраны труда при работе на швейной машине

- Волосы убрать под косынку.

- На швейную машину не класть посторонние предметы.

- Перед работой проверять, не осталось ли в изделии булавок или игл.

- Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям швейной машины.

- Следить за правильным положением рук, ног, корпуса.

- Перед работой проверять исправность электрического шнура.

- При включении электродвигателя машины в электрическую сеть и выключении ее браться только за корпус штепселя.

- Осторожно обращаться с педалью, нажимать на нее плавно, без рывков.

- Маховое колесо вращать только на себя.

- Толщину нитей и иглы подбирать в соответствии с тканью.

- Проверять степень натяжения верхней нити, величину стежка, вид машинной строчки.

- Помнить, что при шитье деталь изделия должна находиться с левой стороны от иглы, а припуски на швы — с правой стороны.

- По окончании работы поднимать иглу и лапку, отодвигать ткань в сторону, подтягивать нити и обрезать их, используя нож, расположенный на рукаве швейной машины.

- По окончании работы подложить кусочек ткани под лапку и выключить швейную машину.

Правила охраны труда при работе с утюгом

- Перед работой утюгом проверить исправность шнура.

- Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки.

- Ставить утюг на подставку.

- Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.

- По окончании работы утюг выключить.

Инструкционно-технологическая карта

| № | Технология выполнения | Графическое изображение | Технические условия | Требования к качеству, допустимые отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Застежка-молния в стачном шве вразутюжку |  |  |  |  |
| 1 | Обметать срезы деталей (вручную , зигзагом или на краеобметочной машине), стачать до контрольной точки, разутюжить |  | Ширина шва 1,5см | Ширина шва равномерна, соответствует техническим условиям ±2мм |
| 2 | Припуски на обработку молнии заметать и заутюжить |  | Ширина шва 1,5см | Величина припуска на обработку застёжки равномерна |
| 2 | Молнию подложить под заутюженные сгибы припусков шва, правую деталь наметать сгибом встык к зубьям молнии правой части молнии |  | Ширина шва 0,2-0,3см | Молния примётана равномерно без растяжений и сборок |
| 3 | Левую деталь наметать на левую часть молнии, закрывая зубья. Молния в закрытом состоянии |  | Ширина шва 0,8 -1,0см | Зубчики молнии не должны быть видны Смётывание выполнено без перекосов |
| 4 | Настрочить в один прием, начиная с верхнего среза правой стороны, используя специальную лапку. |  | Ширина шва по правой стороне 0,1-0,2см, по левой стороне 0,7-0,9см | Равномерность ширины шва ±1мм и качество строчки |
| 5 | Приутюжить |  | По изнаночной стороне | Качество ВТО |